第二部分

验收意见

- 中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目

- （阶段性）竣工环境保护验收工作组意见

2022年10月20日，中能建投池州新能源有限公司根据《中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目位于安徽省池州市贵池区殷汇镇读山湖及周边未利用地（30.46818，117.33215）。

本项目为渔光互补、农光互补复合型项目，工程任务以发电为主，上方利用光伏组件发电，耕地区域下方种植耐阴作物，鱼塘内养殖鱼类，本项目光伏组件支架需高出地面高度最高约8m。初步选择农业、小灌木、草籽等种植品种，丝瓜、绿萝、蓖麻等短日照作物，水塘下方地块一及地块四区域实行渔业养殖，总体实现“一地两用”。总种植养殖占地面积约为1800亩。场址区域内主要为耕地，现状为荒地及鱼塘、荷塘。根据项目前期资料，场址土地目前以租赁方式提供给本项目使用，租期满足光伏电站建设和运营使用要求。

本工程为装机容量80.47728MWp，25年的总发电量为2206617.78MWh，年平均发电量为88264.71MWh。按照装机容量80.47728MWp计算的年等效利用小时数为1095.94h。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年8月27取得池州市发展和改革委员会文件《池州市发展改革委员会备案表》（项目代码：2020-341702-44-03-008143）；2020年12月合肥绿都环境工程技术咨询有限公司完成编写《中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目》报告表并报池州市生态环境局审批2020年12月31日取得池州市生态环境局文件《关于中能建投池州新能源有限公司贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目环境影响报告表的批复》（贵环评[2020]60号）。项目于2021年7月开工建设，2022年8月移交生产完成，并同步对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

- 中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目总投资30000万元，其中环保投资82万元，占总投资的0.27%。

- （四）验收范围

- 与环境影响评价报告表的评价范围一致，包括项目建设的实际生态影响区和其它影响区。

- 1、环境空气：大气调查范围为施工场地周围TSP影响区域及敏感点。

- 2、水环境：施工期废水的去向、工程所在区域水域。

- 3、声环境：厂界外200米以内区域及其敏感点；

- 4、固废：固废以及生活垃圾的去向；

- 5、生态环境：工程施工影响区域。

- 备注：本次验收不包括电磁辐射验收内容

- 工程变动情况

- 项目主体工程与环评设计情况一致，主要新增升压站内办公楼及危废暂存间。

- 升压站内建设办公楼，用于运维人员的办公生活，同时升压站内配套化粪池用于职工生活污水的预处理，后定期清掏，用作农肥，不外排，未新增污染物排放量。

- 升压站内设置4m3的危废间，日常维修产生的废变压油，收集后暂存于危废间内，后委托有资质单位定期处置，事故情况或服务器满后产生的大量废变压油直接委托有资质单位处置，不在厂区内暂存，产生的危废废物均按照环评要求处理处置，未新增污染物排放量。

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，按环评文件及批复要求，落实相关污染防治措施如下：

施工期：

（1）水环境影响调查

本工程施工期间施工人员生活污水利用化粪池进行收集处理，不外排，对区域内水质无影响。施工期施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用施工，不外排。

（2）大气环境影响调查

本工程施工期间采取有关控制措施后未对区域大气环境质量造成造成影响，随着施工期的结束，施工期环境影响消除。

（3）声环境影响调查

工程实施期间采取有关噪声控制措施后未对区域声环境质量产生明显影响，随着施工期的结束，有关环境影响消除。

（4）固体废弃物环境影响调查

本工程无大开挖及回填，施工过程中挖填基本平衡，无弃渣外运处理；生活垃圾定期由环卫部门收集处理。

（5）生态影响调查

项目占用土地为水塘和滩涂荒地，区域无珍贵野生动植物，不属于自然保护区或风景名胜区，项目的建设对区域野生生物的影响较小。验收调查发现本项目已对裸露的地表进行了植被恢复，升压站区进行了硬化及覆盖碎石，采取工程和植被措施防止水土流失。

（6）社会环境影响调查

本工程不涉及房屋拆迁、移民安置；施工过程未发现文物。施工期间未产生导致环境纠纷和社会稳定的问题。

营运期：

（1）生态影响调查

本项目光伏区农用地及池塘、鱼塘区域，采用光伏加农业种植、鱼类养殖等复合项目形式用地。项目的光伏发电区施工工艺，电池板阵列之间留有间隙，电池板下植被仍能接收到散射光与反射光以及部分时段的直射光照射，通过实际现场勘查，光伏区制备生长状况良好，未受到较大影响。

（2）水环境影响调查

本项目无生产废水产生和排放，职工生活污水通过化粪池预处理后，定期清掏用作农肥。

（3）大气环境影响调查

本项目生产和运营过程中均没有废气的产生和排放。

（4）声环境影响调查

本工程营运期主要升压站设备噪声，本项目采取选用低噪音设备、厂房隔音、距离衰减等方式降低噪声。为了解工程试营运期间场界声环境质量情况，特委托安徽尚德谱分析测试有限公司对项目场界声环境进行了监测，监测结果表明本项目升压站各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（5）固体废弃物环境影响调查

- 该项目固废主要为废太阳能电板和废变压器油、含油抹布、废旧蓄电池。本项目电池板的统一由生产厂家回收；变压器在使用修护过程中会产生废变压器油收集后暂存于厂区内的危废间，由有资质的单位定期处置；重大事故或服务器满产生的大量废变压油直接交有资质的单位直接处置，不在厂区内暂存；含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门清运；废旧蓄电池直接交由有资质的单位处置，不在厂区内暂存。

（6）电磁辐射影响

本项目光伏光伏35kV用户侧并网发电设备及输变电线路的的辐射影响，属于可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率，为电磁环境管理豁免范畴，本项目产生的电磁辐射对人员的影响甚微。

（7）光污染影响

本项目采用单晶单面单玻组件，最外层涂有防反射涂层，使得反射光极少，光伏阵列的反射率仅为5%，且项目附近道路乡道两侧均种植了树木，对光线具有很好的阻拦作用，项目建设对乡道影响较小。

（8）社会环境影响调查

本工程不涉及房屋拆迁、移民安置；试营运期间未产生导致环境纠纷和社会稳定的问题。

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告可知：

在竣工验收监测期间，该项目厂界昼间、夜间的噪声监测结果最大值小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值的要求；敏感点的噪声监测结果最大值小于标准限值，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

- 五、验收结论

- 根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果，中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目在工程建设期间基本执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，在施工过程中，执行了《中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》及环境影响报告表的批复的意见，基本落实了环境保护措施。工程在建设和投入运行以来，建设单位和施工单位具有较强的环保意识和责任感，工程环保投资基本落实，各项环境质量指标满足有关要求，因此，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

a、加强项目区绿化维护；

b、建议企业制定环境管理规章制度并且加强环境保护相关知识的宣传力度、

做到环境管理规章制度上墙，强化企业人员的环境保护意识；

c、建议做好生活垃圾日清日产。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见中国能建池州市贵池区读山湖渔光互补光伏发电项目竣工环境保护验收会议签到表。

中能建投池州新能源有限公司

2022年10月20日