第二部分

验收意见

- 合肥大阮编织袋有限公司编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目竣工环境保护验收工作组意见

2023年6月8日，合肥大阮编织袋有限公司根据《合肥大阮编织袋有限公司编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于合肥市长丰县岗集镇工业园，租赁安徽家友太阳能设备有限公司现有空置厂房。项目所在地理坐标为：117度7分30.983秒，32度22分8.881秒。

项目主要建设内容

项目名称：编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目；

建设单位：合肥大阮编织袋有限公司；

建设规模：年产3000万条编织袋；

项目性质：新建；

项目投资：总投资600万元；

建设地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇工业园万安大道8号；

占地面积：1500m2；

（二）建设过程及环保审批情况

本项目已于2022年5月24日经长丰县发展改革委准予开展前期工作，项目编码：2202-340121-04-01-01-698671。于2023年3月委托安徽梓东环境科技有限公司编制了《合肥大阮编织袋有限公司编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目环境影响报告表》，并于2023年3月29日取得合肥市生态环境局的批复文件（环建审〔2023〕3025号）。项目于2021年10月开工建设，2023年6月竣工，本项目为未批先建工程，已履行完成相关环保手续。2023年6月完成排污许可登记的填报工作，排污许可登记回执编码：9134010008033427X6001Z，后对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

- 总投资600万元，其中环保投资25万元，占总投资4.2%。

- （四）验收范围

- 本次阶段性验收范围：编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目年产3000万条编织袋生产线的所有主体工程、配套的公辅工程及环保工程。

- 工程变动情况

- 本次项目变动情况为：

| 序号 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容 | 环评中情况 | 实际建设情况 | 变更内容 | 对环境的影响 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 新建 | 新建 | 无 | / | 否 |
| 规模 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 年产3000万条编织袋 | 年产3000万条编织袋 | 无 | / | 否 |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 安徽省合肥市长丰县岗集镇工业园万安大道8号 | 安徽省合肥市长丰县岗集镇工业园万安大道8号 | 无 | / | 否 |
| 生产工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目生产工艺主要包括印刷、折边、裁剪、检验及打包，产污环节未印刷及裁剪工序 | 本项目生产工艺主要包括印刷、折边、裁剪、检验及打包，产污环节未印刷及裁剪工序 | 产品种类、工艺及产污未发生改变 | / | 否 |
| 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 废气： 项目废气主要为调配印刷、裁切及覆膜工序产生的有机废气。调配、印刷废气经集气罩+车间密闭负压收集并通过二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放；覆膜废气经集气罩收集并经布袋除尘器二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放；裁切废气经集气罩收集并经二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放。各类工艺废气处理设施的处理能力、效率应满足需要，排气筒高度须符合国家有关要求。项目裁切及覆膜产生的废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相关标准限值；印刷废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中相关标准限值要求。 废水： 营运期项目排水实行雨污分流。项目产生的废水主要有生活污水和冷却循环定期排水，生活污水经预处理后与冷却循环定期排水依托安徽家友太阳能设备有限公司污水管网，接入市政污水管网，排入望塘污水处理厂处理。废水排放执行望塘污水处理厂接管标准要求(接管标准中未规定的项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准)。 固废： 生活垃圾交由环卫部门统一清运；废边角料、不合格品、废包装袋集中收集后外售物资回收单位；废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废抹布、废活性炭等危险废物规范贮存，定期交由有资质单位进行处置。固废堆存场所应严格按照相关标准建设、运行和管理。 噪声： 选用低噪声设备，合理布局高噪声源，并采取减振、隔声等措施实施噪声治理。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 | - 废气： - 调配、印刷废气经集气罩+车间密闭负压收集并通过二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放；覆膜废气经集气罩收集并经布袋除尘器二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放；裁切废气经集气罩收集并经二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过排气筒高空排放。排气筒已设置采样口，经监测项目裁切及覆膜产生的废气排放能满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相关标准限值；印刷废气排放能满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中相关标准限值要求； 废水： 本项目生活污水经预处理后与冷却循环定期排水依托安徽家友太阳能设备有限公司污水管网，接入市政污水管网，排入望塘污水处理厂处理。经监测废水排放能满足望塘污水处理厂接管标准要求及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 噪声： 选用了低噪声设备，合理布局高噪声源，并采取减振、隔声等措施实施噪声治理，经监测本项目厂界噪声达标。 固废：固体废弃物分类收集、处置。危险废物委托有资质单位安全处置，其收集、贮存和转移应严格执行危险废物管理有关规定。固废堆存场所严格按照相关标准建设、运行和管理。 | 未发生变化 | / | 否 |

- 根据现场勘查、核实，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容可知，项目的实际建设内容与环评内容基本一致，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，按环评文件及批复要求，落实相关污染防治措施如下：

（1）废水

项目废水主要为生活废水和生产废水，生产废水为脱脂废水、泡模废水和冷却塔定期排水。

表1废水产污环节、污染物种类及污染治理设施等一览表

| 废水类别 | 产污环节 | 污染物 种类 | 执行 标准 | 污染治理设施及工艺 | 是否为可行技术 | 排放 去向 | 排放口 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水、冷却循环排水 | 日常生活 | COD、SS、NH3-N、BOD5、TN、TP | 望塘污水处理厂接管标准 | 化粪池 | 是 | 纳管至望塘污水处理厂 | 一般排放口 |

表2废水排放口基本信息

| 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理 坐标 |  | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 望塘污水处理厂 |  | 望塘污水处理厂地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |
| DW001 | 厂区污水总排口 | 117.172051 | 31.967849 | 望塘污水处理厂 | 间接 | / | 南淝河 | Ⅴ类 | 117.212739 | 31.876144 |

3.2废气

本项目大气污染物包括颗粒物、非甲烷总烃。废气产污环节及污染治理设施见表3，有组织排放口基本情况见表4。

表3废气产污环节、污染物种类及污染治理设施等一览表

| 生产 单元 | 生产 设施 | 废气产污环节 | 污染物 种类 | 排放 形式 | 执行 标准 | 污染治理设施及工艺 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷工序 | 彩印机、卷印机 | 调配、印刷 | VOCs | 有组织 | GB31572-2015、GB41616－2022 | 经负压抽风收集后通过二级活性炭吸附装置＋15m高排气筒（DA001）排放 | 是 |
| 覆膜工序 | 覆膜机 | 覆膜 | VOCs、颗粒物 |  |  | 经集气罩收集后通过布袋除尘器+二级活性炭吸附装置＋15m高排气筒（DA001）排放 |  |
| 裁剪工序 | 热切机 | 裁剪 | VOCs |  |  | 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置＋15m高排气筒（DA002）排放 |  |

表4有组织排放口基本情况

| 排放口编号 | 名称排放口 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放标准 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度(m) | 出口内径(m) | 排期温度(℃) | 排气量(m3/h) | 浓度限值(mg/Nm3) | 速率限值(kg/h) |  |
| DA001 | 印刷车间废气排放口 | VOCs | 117.170337 | 31.967140 | 15 | 0.8 | 常温 | 15000 | 60 | / | 一般排放口 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 20 | / |  |
| DA002 | 裁剪车间废气排放口 | VOCs | 117.171320 | 31.967305 | 15 | 0.4 | 常温 | 3000 | 60 | / |  |

3.3噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，经过采用低噪声设备，合理布局、隔声和减振等措施后对周边区域声环境影响很小。

3.4固体废物

项目产生的固废主要为职工办公生活垃圾；一般固废（边角料、废包装袋、不合格品），危险废物（废活性炭、废包装桶、废抹布、废润滑油、废润滑油桶、含油劳保用品）。

表5项目固废产生情况一览表

| 序号 | 产生 环节 | 名称 | 属性 | 代码 | 物理 性状 | 环境危 险特性 | 年产 生量（t/a） | 贮存 方式 | 周期 | 利用处置方式和去向 | 利用或处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 办公生活 | / | 99 | 固态 | / | 0.9 | 袋装收集 | 一周/次 | 由环卫及时清运处理 | 0 |
| 2 | 裁剪 | 边角料 | 一般固废 | 54 | 固态 | / | 1.65 | 暂存一般固废库 | 一月/次 | 外售给物料回收公司 | 0 |
| 3 | 覆膜 | 废包装袋 |  | 07 | 固态 | / | 0.31 |  | 一月/次 |  | 0 |
| 4 | 检验、打包 | 不合格品 |  | 07 | 固态 | / | 2 |  | 一月/次 |  | 0 |
| 5 | 环保设施 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49-900-039-49 | 固态 | T | 14.651 | 暂存于危废库 | 半年/次 | 定期交由有资质单位处理处置 | 0 |
| 6 | 印刷 | 废包装桶 |  | HW49-900-041-49 | 固态 | T/In | 0.7 |  | 半年/次 |  | 0 |
| 7 | 印刷 | 废抹布 |  | HW49-900-041-49 | 固态 | T/In | 0.2 |  | 半年/次 |  | 0 |
| 8 | 机修 | 废润滑油 |  | HW08-900-217-08 | 液态 | T，I | 0.02 |  | 半年/次 |  | 0 |
| 9 |  | 废润滑油桶 |  | HW08-900-249-08 | 固态 | T，I | 0.005 |  | 半年/次 |  | 0 |
| 10 |  | 含油抹布及手套 |  | HW08-900-041-49 | 固态 | 全过程豁免 | 0.04 |  | 半年/次 |  | 0 |

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告可知：

1、废水

验收监测结果表明：验收监测期间，项目总排口出水水质稳定，各项因子pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷日均值监测指标符合本次验收采用的望塘污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

（1）有组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，调配、印刷废气、危废间挥发废气采用负压抽风收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）；覆膜废气采用集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）；裁剪废气采用集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002），DA001排放的废气中颗粒物未检出，低于1.0mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度5.82mg/m3；DA002排放的废气中非甲烷总烃最大排放浓度5.84mg/m3；满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；

（2）无组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物无组织最大排放浓度为0.387mg/m3，厂界非甲烷总烃无组织最大排放浓度1.28mg/m3，颗粒物及非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值；厂界内非甲烷总烃无组织最大排放浓度1.28mg/m3，非甲烷总烃排放浓度满足《《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616－2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3、噪声

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准限值要求。

4、固体废物

项目产生的固废主要为职工办公生活垃圾；一般固废（边角料、废包装袋、不合格品），危险废物（废活性炭、废包装桶、废抹布、废润滑油、废润滑油桶、含油劳保用品）。

生活垃圾交由环卫部门统一处理；边角料、废包装袋、不合格品暂存一般固废库，外售给物料回收公司；废活性炭、废包装桶、废抹布、废润滑油、废润滑油桶、含油劳保用品暂存于危废库，委托有资质单位处理。

- 五、验收结论

- 本次验收监测工况稳定，环保设施运行正常，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。

2、积极做好生产固废的回收暂存工作，生活垃圾做到日产日清，进一步规范危险废物暂存场所的建设。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，进一步加强环保设施的管理和日常维护，确保各项环保设施正常运行。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见编织袋全自动一体化生产加工基地建设项目竣工环境保护验收会议签到表。

合肥大阮编织袋有限公司

2023年6月8日