第二部分

验收意见

- G312合六路（肥西段）快速化改造工程临时水稳拌合站项目竣工环境保护验收工作组意见

2023年11月24日，合肥市公路桥梁工程有限责任公司根据《G312合六路（肥西段）快速化改造工程临时水稳拌合站项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧，占地面积12067m2。项目形成年产20万m3水泥稳定碎石的生产规模，供应G312合六路（肥西段）快速化改造项目使用。项目所在地理坐标为：经度116度50分48.780秒，纬度31度47分49.732秒。

项目主要建设内容

项目名称：G312合六路（肥西段）快速化改造工程临时水稳拌合站项目；

建设单位：合肥市公路桥梁工程有限责任公司；

建设规模：年产20万m3水泥稳定碎石；

项目性质：新建；

项目投资：总投资1200万元；

建设地点：安徽省合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧；

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2023年8月委托安徽碧波天朗环境工程有限公司编制了《G312合六路（肥西段）快速化改造工程临时水稳拌合站项目环境影响报告表》，并于2023年8月15日取得合肥市生态环境局的批复文件（环建审[2023]2049号）。项目于2023年9月开工建设，2023年10月竣工。2023年11月1日完成排污许可登记信息填报，排污许可登记编号：91340100705039343J001W，后对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

- 总投资1200万元，其中环保投资30万元，占总投资2.5%。

- （四）验收范围

- 本次验收范围：年产20万m3水泥稳定碎石项目的所有主体工程、配套的公辅工程及环保工程。

- 工程变动情况

- 本次项目变动情况为：

| 序号 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容 | 环评中情况 | 实际建设情况 | 变更内容 | 对环境的影响 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 新建 | 新建 | 无 | / | 否 |
| 规模 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 年产20万m3水泥稳定碎石 | 年产20万m3水泥稳定碎石 | 无 | / | 否 |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 安徽省合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧 | 安徽省合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧 | 无 | / | 否 |
| 生产工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目工艺主要包括原料入库、配料、计量、投料、搅拌、下料 | 本项目工艺主要包括原料入库、配料、计量、投料、搅拌、下料 | 未发生改变 | / | 否 |
| 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 施工期防治措施： 施工期做好各项环境保护工作。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用，不外排；严格按照《合肥市扬尘污染防治管理办法》、《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》相关规定结合本项目特点，采取必要的防尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”；合理安排施工作业时间，避免噪声扰民。 运营期防治措施 项目区采取雨污分流排水体系。生产过程中设备清洗废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水集中收集，经三级沉淀池沉淀处理后回用于车间搅拌生产；厂区职工生活污水经化粪池预处理后委托清理公司定期清掏；按环评要求建设初期雨水收集池，收集的初期雨水经沉淀后回用于车间搅拌生产。 按要求做好大气污染防治工作。项目骨料堆场、投料、生产设施等均位于密闭生产厂房内，骨料输送采用密闭的输送带输送。搅拌工序粉尘通过集气罩集中收集，经1套袋式除尘器净化处理后通过1根不低于15米高排气筒(DA001)达标排放；水泥简仓粉尘经自带的仓顶脉冲袋式除尘器净化处理后通过仓顶呼吸孔排放；厂房内布置足够数量的雾化喷头对石料卸料、堆放、配料、投料等部位粉尘进行喷雾抑尘；厂区地面做好硬化，并定期洒水抑尘，减少粉尘无组织排放。 合理布局厂区生产设备，选用低噪声设备，同时对主要产噪设备、设施采取隔声、减振等必要的降噪措施，加强设备的维护保养，确保厂界噪声达标排放，避免噪声扰民。 固体废物处理处置须遵循“减量化、资源化、无害化”的原则产生的固体废物应按环保要求进行分类收集和妥善处理。生产过程中除尘器收集的粉尘、沉淀池沉砂等一般性固废按要求集中收集，资源化再利用；产生的废润滑油、废油桶、废含油手套抹布等危险废物，应设置规范化危废暂存场所妥善收集存放，及时转送有资质危废处置单位进行无害化处置；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 项目服务期满后，应严格按照项目临时用地的批复(合自然资规临(肥西)(2023)48号)及本环评相关要求，做好生产线、建筑物、构筑物的拆除和场地生态恢复工作。 | 施工期防治措施： 施工场地设置了临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用，不外排；采取了必要的防尘措施，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”；合理安排施工作业时间，避免噪声扰民。 运营期防治措施 项目区采取雨污分流排水体系。生产过程中设备清洗废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水集中收集，经三级沉淀池沉淀处理后回用于车间搅拌生产；厂区职工生活污水经化粪池预处理后委托清理公司定期清掏；建设初期雨水收集池，收集的初期雨水经沉淀后回用于车间搅拌生产。 项目骨料堆场、投料、生产设施等均位于密闭生产厂房内，骨料输送采用密闭的输送带输送。搅拌工序粉尘通过集气罩集中收集，经1套袋式除尘器净化处理后通过1根不低于15米高排气筒(DA001)达标排放；水泥简仓粉尘经自带的仓顶脉冲袋式除尘器净化处理后通过仓顶呼吸孔排放；厂房内布置雾化喷头对石料卸料、堆放、配料、投料等部位粉尘进行喷雾抑尘；厂区地面做好硬化，并定期洒水抑尘。 合理布局厂区生产设备，选用低噪声设备，同时对主要产噪设备、设施采取隔声、减振等必要的降噪措施，加强设备的维护保养，经监测厂界噪声达标排放。 固体废物按环保要求进行分类收集和妥善处理。生产过程中除尘器收集的粉尘、沉淀池沉砂等一般性固废按要求集中收集，资源化再利用；产生的废润滑油、废油桶、废含油手套抹布等危险废物，设置规范化危废暂存场所妥善收集存放，并及时转送有资质危废处置单位进行无害化处置；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 项目服务期满后，我单位承诺严格按照项目临时用地的批复(合自然资规临(肥西)(2023)48号)及本环评相关要求，做好生产线、建筑物、构筑物的拆除和场地生态恢复工作。 | 未发生改变 | / | 否 |

- 根据现场勘查、核实，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容可知，项目的实际建设内容与环评内容基本一致，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，按环评文件及批复要求，落实相关污染防治措施如下：

（一）废水

项目雨污分流，雨水通过排水沟的方式收集至沉淀池中沉淀，作搅拌生产用水；项目主要废水为生活污水、搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、地面清洁废水。

废水产污环节、污染物种类及污染治理设施见表3-1。

表3-1废水产污环节、污染物种类及污染治理设施等一览表

| 废水类别 | 产污环节 | 污染物 种类 | 污染治理设施及工艺 | 是否为可行技术 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 日常生活 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 化粪池 | 是 | 委托清理公司定期清掏 |
| 生产废水 | 搅拌机冲洗废水 | SS | 沉淀池 | 是 | 回用于搅拌生产，不外排 |
|  | 车辆清洗废水 | SS |  |  |  |
|  | 地面清洁废水 | SS |  |  |  |

（二）废气

本项目大气污染物包括颗粒物、氟化物。废气产污环节及污染治理设施见表3-3，有组织排放口基本情况见表3-2。

表3-2废气产污环节、污染物种类及污染治理设施等一览表

| 生产 单元 | 生产 设施 | 废气产污环节 | 污染物 种类 | 排放 形式 | 执行标准 | 污染治理设施及工艺 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线 | 投料口、搅拌机 | 投料及搅拌 | 颗粒物、 | 有组织 | DB34/3576-2020 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 是 |
| 生产车间 | 筒仓、车辆、堆存 | 仓储、运输 | 颗粒物 | 无组织 | DB34/3576-2020 | 密闭厂房、洒水抑尘、道路硬化、洗车平台 | 是 |

表3-3有组织排放口基本情况

| 排放口编号 | 名称排放口 | 污染物种类 | 排放口 地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放标准 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度(m) | 出口内径(m) | 排期温度(℃) | 排气量(m3/h) | 浓度限值(mg/Nm3) | 速率限值(kg/h) |  |
| DA001 | 工艺废气排放口 | 颗粒物 | 116度50分48.780秒 | 31度47分49.732秒 | 15 | 0.6 | 常温 | 16000 | 10 | 0.5 | 一般排放口 |

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，主要采用低噪声设备，合理布局、隔声和减振等措施。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为除尘器收集尘、沉淀池沉渣、员工生活垃圾以及设备维护产生的废润滑油、废油桶、废含油抹布手套。

固体废物产生情况见表3-4。

表3-4项目固废产生情况一览表

| 产生环节 | 固体废物名称 | 属性 | 年度产生量（t/a） | 形态、主要成分 | 处置量（t/a） | 贮存处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备运行 | 废润滑油 | 危险废物HW08，900-214-08 | 0.002 | 液态 | 0.002 | 资质单位处理 |
|  | 废油桶 | 危险废物HW08， 900-249-08 | 0.02 | 固态 | 0.02 |  |
|  | 废含油抹布手套 | 危险废物HW49， 900-041-49 | 0.002 | 固态 | 0.002 |  |
| 除尘器 | 收集尘 | 一般固废 | 347.735 | 固态 | 347.735 | 回用于搅拌生产 |
| 车辆、设备清洗 | 沉淀池沉渣 | 一般固废 | 5 | 固态 | 5 | 外运作为铺路材料 |
| 日常生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.65 | 固态 | 0.65 | 环卫部门统一清运 |

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告可知：

（一）废气监测结论

（1）有组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，投料及搅拌产生的颗粒物采用袋式除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，排放的废气中颗粒物的最大排放浓度为6.1mg/m3，最大排放速率0.088kg/h，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中有组织排放标准限值；

（2）无组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界颗粒物无组织最大排放浓度为0.488mg/m3，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）的无组织废气排放标准限值。

（二）噪声监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准限值要求。

（三）固体废物

收集尘收集后回用于搅拌生产中；沉淀池沉渣外运作为铺路材料；生活垃圾委托环卫清运；废润滑油、废油桶、废含油手套抹布暂存于危废暂存处，委托有资质单位处理。

- 五、验收结论

- 本次验收监测工况稳定，环保设施运行正常，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。

2、积极做好生产固废的回收暂存工作，生活垃圾做到日产日清，进一步规范危险废物暂存场所的建设。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，进一步加强环保设施的管理和日常维护，确保各项环保设施正常运行。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见G312合六路（肥西段）快速化改造工程临时水稳拌合站项目竣工环境保护验收会议签到表。

合肥市公路桥梁工程有限责任公司

2023年11月24日