第二部分

验收意见

- 安徽俏乐米食品科技有限公司速冻食品生产项目

- 竣工环境保护验收工作组意见

2024年12月13日，安徽俏乐米食品科技有限公司根据《安徽俏乐米食品科技有限公司速冻食品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽俏乐米食品科技有限公司位于肥东县撮镇镇唐安社区，租赁安徽胜鼎机械工程有限公司，建筑面积为1263.7平方米，项目建成后，形成年产200吨速冻食品料理包的生产能力。项目于2019年12月20日取得肥东县发展改革委员会备案文件，项目代码2019-340122-14-03-033586。项目所在地理坐标为：中心经度：117.413795，中心纬度31.831899。

（二）建设过程及环保审批情况

于2020年5月委托安徽友泓环境工程技术有限公司编制了《速冻食品生产项目环境影响报告表》，并于2020年5月21日取得（原）肥东县环境保护局的批复文件（东环建审【2020】97号）。项目于2020年5月开工建设，2020年11月19日完成排污许可申报工作，排污单位编码：91340122MA2UBBWF4X，2023年12月项目建设竣工。后对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

- 总投资527万元，其中环保投资24万元，占总投资4.6%。

- （四）验收范围

- 本次阶段性验收范围：速冻食品生产项目的所有主体工程、配套的公辅工程及环保工程。

- 工程变动情况

- 本次项目变动情况为：

| 序号 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容 | 环评中情况 | 实际建设情况 | 变更内容 | 对环境的影响 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 新建 | 新建 | 无 | / | 否 |
| 规模 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 年产200t/a速冻食品料理包 | 年产200t/a速冻食品料理包 | 无 | / | 否 |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 肥东县撮镇镇唐安社区 | 肥东县撮镇镇唐安社区 | 无 | / | 否 |
| 生产工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 1、解冻：将外购肉类原料提前从冷库拿出静置解冻，此过程产生解冻废水； 2、清洗：待肉类原料全部解冻后，通过人工进行清洗；此过程产生清洗废水； 3、分切：通过切菜机对肉制品进行分切，此过程产生设备噪声； 4、挑拣去皮：肉制品解冻同时对蔬菜等辅材进行挑拣、去皮、清洗、分切，此过程产生原料碎屑、清洗废水； 5、蒸煮：将分切后肉类原料放入京饪锅进行预煮，此过程产生预煮废水； 6、炒制：将肉类原料汇同蔬菜类原料以及调味品放入炒锅进行烹饪，此过程产生烹饪油烟； 7、包装：利用包装机对冷却后的半成品分别进行内外包装，此过程产生设备噪声、废包装材料； 8、冷冻：将包装完成的成品送入冷冻库冷冻。 | 1、解冻：将外购肉类原料提前从冷库拿出静置解冻，此过程产生解冻废水； 2、清洗：待肉类原料全部解冻后，通过人工进行清洗；此过程产生清洗废水； 3、分切：通过切菜机对肉制品进行分切，此过程产生设备噪声； 4、挑拣去皮：肉制品解冻同时对蔬菜等辅材进行挑拣、去皮、清洗、分切，此过程产生原料碎屑、清洗废水； 5、蒸煮：将分切后肉类原料放入京饪锅进行预煮，此过程产生预煮废水； 6、炒制：将肉类原料汇同蔬菜类原料以及调味品放入炒锅进行烹饪，此过程产生烹饪油烟； 7、包装：利用包装机对冷却后的半成品分别进行内外包装，此过程产生设备噪声、废包装材料； 8、冷冻：将包装完成的成品送入冷冻库冷冻。 | 工艺未发生改变 | / | 否 |
| 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 生活污水经厂区化粪池处理后纳管进入市政污水管网：解冻废水、原料清洗废水、设备清洗废水及车间保洁废水经自建的污水处理站(污水处理站采用“格栅+调节池+气浮+UASB+A/O+沉淀"的二级生化处理工艺)处理后达标后纳管进入市政污水管网，经小仓房污水处理厂处理后，尾水排入南淝河 | 生产废水由厂区南侧的一座5t/d的一体化碳钢污水处理设备处理，主体工艺为“气浮+UASB+A/O+沉淀”；生活污水依托现有的化粪池处理，与环评基本一致 | 未发生改变 | 经监测满足污染物排放限值要求，且未新增污染物排放量 | 否 |
|  |  | 天然气燃烧废气汇同烹饪油烟经油烟净化器处理后由1根高于24m的排烟管道引至厂房楼顶排放；污水处理站各处理池加盖密闭 | 天然气燃烧废气及油烟经两台油烟净化器处理后，合并经楼顶一根24m的排气筒排放，污水处理站加盖密闭，与环评基本一致 |  |  |  |
|  |  | 选用低噪声设备，合理布局+厂房隔声；风机采用软管连接，出口安装消声器 | 低噪声设备、合理布局、厂房隔声、风机采用软管连接、出口安装消声器 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾、废包装材料、原料碎屑等集中收集后，统一由环卫清运处理；污水处理站污泥经浓缩干化后由企业运至垃圾填埋场卫生填埋 | 生活垃圾、废包装材料、原料碎屑等集中收集后，统一由环卫清运处理；污泥收集后交污泥处置单位处理 |  |  |  |

- 根据现场勘查、核实，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容可知，项目的实际建设内容与环评内容基本一致，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

1）废水

本项目职工生活污水依托厂区内化粪池预处理后，接入市政污水管网；解冻废水、原料清洗废水、设备清洗废水和车间保洁废水从2F清洗车间管网顺流至1F厂房外南侧自建污水处理站处理达标后，由安徽胜鼎机械工程有限公司厂区污水总排口接入市政污水管网，经小仓房污水处理厂进一步处理后，最终排入南淝河。

表3-1废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放去向 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | DW001 | 小仓房污水处理厂 | R是 □否 | 一般排放口 |
| 2 | 解冻废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 污水处理站（气浮+UASB+A/O+沉淀） |  |  |  |  |
| 3 | 原料清洗废水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备清洗废水 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车间保洁废水 |  |  |  |  |  |  |

2）废气

本项目产生的废气主要为天然气燃烧废气、烹饪油烟及污水处理厂恶臭气体。

表3-2项目废气产生及处置情况

| 废气 | 污染物名称 | 治理措施 | 排气筒高度 | 排气筒编号 | 排气筒类型 | 时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | / | 24m | DA001 | 一般排放口 | 2400 |
| 烹饪油烟 | 油烟 | 油烟净化器 |  |  |  |  |
| 污水处理厂恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加盖 | / | / | / | 8760 |

3）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，经过采用低噪声设备，合理布局、隔声和减振等措施后对周边区域声环境影响很小。

4）固体废物

项目产生的固废主要包括一般工业固体废物以及职工生活垃圾。项目固体废物的产生量及处理措施见下表。

表3-3项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料碎屑 | 一般工业固废 | 2 | 环卫清运 |
| 2 | 废包装材料 |  | 1 | 环卫清运 |
| 3 | 污泥 |  | 0.77 | 污泥处置单位处理 |
| 4 | 生活垃圾 | / | 4.5 | 环卫清运 |

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告可知：

1）废水监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，项目总排口出水水质稳定，各项因子pH、COD、氨氮、SS、动植物油日均值监测指标符合本次验收采用的吴山镇污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2）废气监测结论

（1）有组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，天然气燃烧废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中特别排放限值其中，同时氮氧化物满足《合肥市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》中的新建燃气锅炉(设施)氨氧化物排放浓度低于30mg/m3的限值标准，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中限值要求。

（2）无组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，无组织废气中氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准。

3）噪声监测结论

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准限值要求。

4）固体废物

生活垃圾、废包装材料、原料碎屑等集中收集后，统一由环卫清运处理；污泥收集后交污泥处置单位处理。

- 五、验收结论

- 本次验收监测工况稳定，环保设施运行正常，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。

2、积极做好生产固废的回收暂存工作，生活垃圾做到日产日清，进一步规范危险废物暂存场所的建设。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，进一步加强环保设施的管理和日常维护，确保各项环保设施正常运行。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见速冻食品生产项目竣工环境保护验收会议签到表。

安徽俏乐米食品科技有限公司

2024年12月13日